Załącznik Nr 1 do SIWZ

BiGK.271.1.6.2017

Zamawiający:

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

Wykonawca

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
pn: „Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica” przedkładam kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulowano cenę oferty.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Cena jedn. roboty [zł] | Ilość robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  | 1,23 |  |
| 2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. I- III z odwozem urobku - rowy drogowe, zebranie "burt" | m3 |  | 35,00 |  |
| 3 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu rodzimego doziarnionego kruszywem naturalnym o grubości 10 cm stabilizowanego cementem portlandzkim CEM II 32,5 R. Dozowanie cementu 7% wagowo do masy suchego gruntu. Grubość po zagęszczeniu 20 cm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:2,5-5,0 MPa | m2 |  | 4920,00 |  |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2 |  | 4920,00 |  |
| 5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  | 4920,00 |  |
| 6 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z ,mieszanek mineralno-bitumicznych –warstwa wiążąca asfaltowa – średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm – AC16W | m2 |  | 4920,00 |  |
| 7 | D-04.04.02 | Pobocza z kruszywa łamanego- grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 |  | 1230,00 |  |
| 8 | D-07.02.01 | Znaki drogowe A-7, D-1 na słupkach stalowych | szt. |  | 3,0 |  |

Wartość netto: ……………………………………….

Wartość VAT 23% : …………………………………

Wartość brutto: ………………………………………

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………