Załącznik Nr 1 do SIWZ

BiGK.271.1.5.2018

Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku”

| Lp. | Opis | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | robót |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 ton na odległość do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik, parking | m3 | 164,80 |
| 2 | ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej | m | 231,00 |
| 3 | podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 924,00 |
| 4 | nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 924,00 |
| 5 | roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | m | 60,00 |
| 6 | dostawa i montaż latarni solarnych źródło światła LED 1 x30x50 W umieszczana na wysięgniku metalowym maszt stalowy 6m, akumulatory 2x100Ah, panel fotowoltaiczny 2x180-195 W, czas autonomii 3-4 dni, czas pracy lamp 8-12 godz. | szt. | 4 |
| 7 | urządzenie zieleni zakup i posadzenie tui lub roślin równoważnych | szt. | 150 |
| 8 | kruszywo łamane (kolor do uzgodnienia) z geowłókniną | m2 | 150 |